### 宿州站涉铁市政道路改造工程-银河一路上跨京沪铁路立交监控、红绿灯设施采购项目货物服务清单及技术要求/服务需求

# （一）项目概况

通过在交通路口安装道路交通设备，实时采集城市高精度的动态交通信息，一方面能为宿州市政府智慧交通云提供城市交通基础数据，而另一方面本项目的建设需考虑城市交通管理的实际需求，系统不仅能采集实时交通基础数据，同时也能采集路口的车辆通行记录和交通违法信息，为规范城市道路行车秩序，缓解城市交通拥阻，保障道路交通安全畅通发挥重要作用。

# （二）项目需求

## 2.1技术规范

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2014）

《道路交通违法行为图像取证技术规范》(GA/T 832-2014)

《道路交通信号控制机》(GB25280-2016)

《道路交通信号控制机安装规范》(GA/T 489-2016)

《道路交通信号灯》(GB 14887-2011)

《道路交通信号灯设置与安装规范》(GB 14886-2006)

《道路交通信号倒计时显示器》(GA/T 208-2014)

《闯红灯自动记录系统验收技术规范》（GA/T870-2010 ）

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2011）

道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范（GA/T995-2012）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2014）

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T 833-2009）

《机动车测速仪通用技术条件》(GB/T21255-2007)

《公安交通指挥系统建设技术规范》(GA/T 445-2010)

《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》(GA/T 651-2006)

《交通电视监视系统工程验收规范》（GA/T 514-2004)

《公安交通指挥系统工程设计制图规范》(GA/T515- 2004)

《安防视频监控系统技术要求》(GA/T 367-2001)

《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652-2006）

《公路交通安全设施设计技术规范》（JTJ 074-2003）

《中华人民共和国公共安全行业标准》(GA38-92)

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-90.92 )

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)

《建筑物防雷设计规范》(GB50074-94)

《雷电电磁脉冲的防护》国际电工委员会IEC1312-1～3

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)

《安全防范系统验收规则》(GA 308-2001)

《机动车、驾驶员及违法管理等相关数据库规范》

《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

《中华人民共和国道路交通安全法》

除上述规范以外的遵循国家现行的其它相关规范和标准要求。

## 2.2系统设计原则

系统应按照以下原则进行设计：

根据公安部交通指挥系统建设要求，按照“结构上的整体性，技术上的先进性，使用上的稳定性，经济上的合理性，操作上的友好性，升级上的可拓展性”进行设计。

先进性：系统应采用先进的、具有前瞻性的视频监控技术，整个设计应具有一定的超前意识。

稳定可靠性：投标人提供的设备要选用国内外成熟、可靠、标准化的知名产品，符合当前技术和公安交管部门管理工作的发展方向。

完整兼容性：在设备选型、技术手段的选择和前端设备的分布上充分考虑到系统结构上的整体性、完整性和兼容性。

可扩展性：系统应采用灵活、开放的模块化设计，为系统扩展、升级留有余地。

经济性：以行业标准作为设计依据，充分考虑用户实际需要和技术发展趋势的前提下，实现最优化的系统设备配置，降低系统造价。

易用性和易维护性：系统要从实战需要出发，应采用简洁、友好的人机界面，在出现系统故障时，能够简便快捷的进行处理。

# （三）建设技术要求

城市道路路口是交通事故多发点，路口交通违法行为也是造成路口通行效率降低、导致交通拥堵、秩序混乱的重要因素，因此，加强道路路口高清电子警察系统的建设，成为有效降低交通事故发生、维持良好的交通秩序的一个重要措施。

本次招标的高清电子警察系统必须采用最新GA/T496-2014-《闯红灯自动记录系统通用技术条件》为设计依据标准，主要实现对道路路口机动车辆的实时监控，除检测抓拍机动车的闯红灯违法行为外，还应具备卡口功能、抓拍违法压线、违法逆行、不按所需行进方向驶入导向车道、不按规定车道行驶、违法占用车道、违法停车等更多类型的路口违法行为。此外还应监控断面内通过的机动车辆、非机动车等目标进行全天候实时抓拍、记录，并对所拍摄目标进行特征识别，实现卡口抓拍及车流量统计。输出H.264高清视频流，实现对重点车辆的自动匹配和动态管控、对重要节点道路交通信息的远程再现、对基层单位和执勤民警的勤务实施管理等建设目标，为交通管理、治安管控、侦查破案、巡逻防范等各项公安工作提供服务保障。

本次招标的高清电子警察系统前端抓拍设备应选用900万像素或以上高清智能一体机，应集图像采集、图像处理、数据缓存于一体，采用视频触发方式，不得采用雷达或线圈等其他触发方式，避免其破坏路面，能够适应各种天气条件，具有稳定性、可靠性和抗干扰能力。

- 电子警察

### 1、系统结构

本次项目系统设备由前端设备、光纤通信设备、后端平台接入等部分组成，实现违法取证数据的自动记录、车辆通行记录、交通信息采集和录制高清交通监控录像。前端部分由杆架、高清摄像机、LED智能补光灯、光纤收发器、电源、防雷、摄像机防护罩和户外防护柜等设备组成，不添加外部触发装置，仅负责全天候的路端视频采集。

### 2、系统功能要求

#### 2.1视频检测车辆功能

系统必须采用视频检测技术实现对监控区域内的机动车进行抓拍识别，不得采用地感线圈等触发方式 。

#### 2.2闯红灯违法抓拍功能

系统应具备闯红灯违法抓拍功能，包括直行闯红灯、左转闯红灯、右转闯红灯等各种闯红灯行为，系统应能至少记录以下3张反映闯红灯行为过程的图片：a) 能反映机动车未到达停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线；b) 能反映机动车已越过停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、号牌号码、交通信号灯红灯、停止线；c) 能反映机动车与b)图片中机动车向前位移的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线。

要求闯红灯捕获率应不小于97%，记录有效率应不小于97%。

#### 2.3卡口监测功能

系统应具备卡口功能，可以对通过路段的车辆和非机动车进行抓拍1-2张全景图片对过往车辆进行记录。抓拍图片应能清晰辨别车辆类型、车牌号码、车身颜色等信息。

#### 2.4综合违法监测功能

高清电子警察系统应具备多种违法抓拍功能，包括不按车道行驶、不按导向箭头通行、压线行驶、逆行、违法停车不按指示车道通行等监测功能。

#### 2.5交通参数采集功能

系统应具备路口断面、分车道的交通流参数采集功能。可对路口通行车辆进行统计分析，进行不同周期的数据统计和汇总功能，并可以生成参数统计分析报表。交通参数统计内容应包括：交通流量、平均速度、占有率、车型、车道编号、行驶方向等。

系统应能准确记录车流量，检测精度应不小于90%。

#### 2.6车牌识别功能

系统应具备车牌识别功能，识别车牌类型应包含以下内容：

号牌结构识别

系统能识别的号牌结构包括：

单排字符结构的号牌，如军队用小型汽车号牌、GA36-2007中的小型汽车号牌、港澳入出境车号牌、教练汽车号牌等；

一三式武警用小型汽车号牌；

警用汽车号牌；

号牌字符识别

系统具备对民用、警用、军用、武警等汽车号牌自动识别的能力，所能识别的字符包括:

阿拉伯数字：0～9；

英文字母：A～Z；

省、自治区、直辖市简称：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝；

一三新式军牌：0到9数字，B、C、G、H、J、K、L、N、S、V、E、Z；

号牌分类用汉字：警、学、领、试、挂、港、澳、超、使；

武警号牌特殊字符：WJ+省份汉字+0到9。

号牌颜色识别

系统应能识别蓝、黄、白、黑、绿五种底色的机动车号牌。

要求白天车辆号牌识别准确率应不小于90%，夜间车辆号牌识别准确率应不小于80%。

#### 2.7车身颜色识别功能

为确保卡口数据的高可用性，提高检索效率，系统应能准确识别经过车辆车身颜色，将车辆按照颜色分类。

#### 2.8触发事件录像功能

系统应支持异常交通事件、交通违法行为触发式过程录像功能，能够对记录事件发生前5-300秒及事件发生后5-300秒完成过程。

#### 2.9抓拍图片要求

抓拍图片应能清晰辨别机动车车型、车身颜色、号牌号码、机动车行驶特征等信息，并应可叠加设备编码、安装地点、监测方向、监测车道、抓拍时间、等信息，抓拍图片应采用JPEG格式编码，以JFIF文件格式存储，图片分辨率应不小于3840×2160。

#### 2.10图片防篡改功能

应遵循GA/T832-2014相关技术要求，采用MD5技术对抓拍单元采集的图片进行防篡改处理，通过加入原始防伪信息，防止原始图片在传输、存贮和校对过程中被人为篡改，保证数据的有效性。

#### 2.11断点续传功能

系统能支持断点续传功能，当网络发生故障时可支持断点续传，网络恢复后自动完成上一次没有进行完的传输任务。

# （四）项目设备清单

- “投标单位须承诺：系统免费提供二次开发接口，满足后期根据不同业务进行针对性开发的要求。”；

以下为本项目设备清单，投标人应严格按照清单内容报价，更改清单设备的投标书视为无效报价。

具体设备清单数量及要求如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术及服务要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信号灯及交通视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | ∅ 400全屏信号灯 | （1）由红黄绿三个满屏灯组成，材质为压铸铝, 面罩规格是Φ400，发光单元使用的LED芯片是用四元素技术制造的。 （2）每个发光灯具包括用高分子材料制作的外壳及用阻燃材料制作的印刷电路板，印刷电路板均经过三防处理。 （3）LED 机动车信号灯具发光单元采用先进合理的光学配光设计原理，灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、 清晰、不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 （4）信号灯采用恒流的控制工作方式。在正常工作电压下，通过每只 LED 的电流符合 LED 厂商要求的正常工作电流范围。 （5）LED 灯珠颗数：红色≥220pcs，黄色≥220pcs，绿色≥217pcs。 （6）工作温度：-40℃~+80℃ （7）外壳防护等级：IP53 （8）工作湿度：≤95%rh （9）外壳材质：采用信号灯专用压铸铝，采用模具一次成型。 | 2 | 组 |
| 2 | ∅ 400箭头信号灯 | （1）由红黄绿三个箭头灯组成，材质为压铸铝，面罩规格是Φ400 （2）每个发光灯具包括用高分子材料制作的外壳及用阻燃材料制作的印刷电路板，印刷电路板经过三防处理。 （3）LED 机动车信号灯具发光单元采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、 清晰、不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉异。 （4）工作电压：AC220V±20% ，50±2Hz； （5）LED 灯珠颗数：红色≥120pcs，黄色≥120pcs，绿色≥112pcs。 （6）工作温度：-40℃~+80℃ （7）外壳防护等级：IP53 （8）工作湿度：≤95%rh | 2 | 组 |
| 3 | 倒计时数码显示器 | （1）每个发光灯具包括用高分子材料制作的外壳及用阻燃材料制作的印刷电路，印刷电路板均经过三防处理。 （2）工作电压：AC220V±20% ，50±2Hz； （3）工作温度：-40℃~+70℃ （4）外壳防护等级：IP55 （5）工作湿度：≤95%rh （6）单字高≥540mm，单字宽≥296mm，字段间距≥80mm，字段宽度≥50mm。 （7）控制方式：符合通讯方式控制的要求，此功能需在公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的有效期内检测报告中体现 （8）工作方式：倒计时可以在不需要人工干预的情况下进行通讯、学习、脉冲三种方式的有效切换。 （9）接入方式：倒计时可同时接入不小于 3 组信号灯逻辑灯组同时显示。 | 2 | 组 |
| 4 | 人行横道信号灯带倒计时器 | （1）人行横道信号灯由上中下三部分组成，材质为压铸铝合金，上联为红色静立人行，中联为倒计时，下联为绿色静立人行，面罩规格是Φ300 （2）每个发光灯具包括用高分子材料制作的外壳及用阻燃材料制作的印刷电路板，印刷电路板经过三防处理。 （3）LED 机动车信号灯具发光单元采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、 清晰、不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 （4）工作电压：AC220V±20% ，50±2Hz； （5）LED 灯珠颗数：红色人行灯≥ 81pcs，绿色人行灯≥90pcs,倒计时 绿≥64，倒计时红≥64 （6）工作温度：-40℃~+80℃ （7）外壳防护等级：IP53 | 8 | 组 |
| 5 | 交通信号控制机 | 应与现有交警专网综合管控平台（或总体规划的信号系统）无缝对接保持一致，能够连入指挥中心进行远程遥控。 技术参数： 协调控制式信号机不低于 1.5 米/电压：AC110V~264V/温度：-40°到 70°/模块支持热插拔，含 GPS /支持多种流量接入/支持视频电子警察接入 /支持无线遥控支持脉冲倒计时 /内部自动照明/触摸屏/通信倒计时/可扩展/可变车道/公交优先信号灯故障检测 /开门报警检测等 功能要求： 1)提供3年责任保修服务。 2)信号机能与系统联机进行自适应控制。如遇系统发生故障，信号机能自动进行降级工作，实行单点全感应控制或无电缆协调控制。 4）信号机具有故障记录功能，显示及向控制中心报告，在控制中心能记录 路口信号灯（包括灯盘或LED显示单元）负载、损坏状态和其他故障状态。 5)信号机配备现场调试终端，在应急情况下可直接在信号机上配置信息灯，无需额外设备。 6）通讯模式：FSK300波特调制解调器，配有标准的RS232通信接口和TCP/IP通信接口。 7）线路板进行防潮、防腐、防盐雾处理，适应在室外环境下长期稳定运行。 电源输入和灯输出有防雷装置。 8）信号机应具备手控功能（自动、黄闪、关灯、手动转换相位），应在机箱外侧设置旋钮或小门进行以上的手控功能。手控功能配置的钥匙不能与机箱的大门互开。信号机的大门锁具有防盗功能。 ▲所采用的信号机应与现有信号系统（或总体规划的信号系统）无缝对接保持一致，能够连入指挥中心进行远程遥控，提供接入专网平台截图证明，接入截图日期需在招标公告发布日期之后。 含基础辅材等配套材料 | 2 | 台 |
| 6 | 机动车信号灯杆（含基础及防护） | 包含杆件材料、基础地笼、混凝土、接地（杆件为热镀锌喷漆，表面喷塑处理。立杆高6.8米，悬臂长度满足路面宽度要求）（含预埋件、基础及防护施工） | 2 | 套 |
| 7 | 人行灯杆（含基础及防护） | 直径120×4.0×3000，包含杆件材料、基础地笼、混凝土、接地。（含预埋件、基础及防护施工） | 6 | 套 |
| 8 | 交通视频监控（高清自动抓拍） | 1、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 2、内置GPU芯片 3、摄像机内置镜头，支持40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm 4、视频输出支持2592×1520@30fps，2048×1536@30fps，分辨力不小于1600线 5、红外距离不小于550米 6、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 7、支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 8、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能。 9、具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95% 10、设备接收到布控命令后，区域内出现悬挂布控车牌的车辆时，可触发报警并进行水平360°跟踪 11、设备可添加10000个车牌黑名单，当悬挂黑名单中车牌的车辆经过设定区域时，可触发报警进行水平360°跟踪 12、设备可通过布控预置位进行车辆布控操作，最多可设置8个布控预置位 13、支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。 14、网络传输能力满足设备与客户端之间用350m五类非屏蔽网线直接连接，发送3000个数据包，重复三次，无丢包 15、支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。 | 4 | 套 |
| 9 | 前置硬盘录像机 | 1、最多可添加12路IP摄像机(单路码率10M)，进行录像与图片的实时预览和存储并可将IP摄像机的视频图像通过网络传输至客户端。 2、设备具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000M SFP光口(分别与G1、G2处于同一网段)。 3、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。 4、最多可添加12路IP摄像机(单路码率10M)，进行录像与图片的实时预览和存储并可将IP摄像机的视频图像通过网络传输至客户端。 5、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。 6、可通过USB外接存储介质进行数据备份，备份数据类型、存储目录及文件命名可配置。 7、支持对视频进行质量诊断并输出报警信息。 8、对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 | 2 | 台 |
| 10 | 交通监控摄像机立杆（含基础及防护） | 高不低于7米，横臂不低于3.5米，天空灰，镀锌 | 4 | 处 |
| 11 | 视频监控现场设备箱 | 安放交换机、电源等设备 包含开关插座，电警、卡口、违停球、测速等设备使用，防水防尘。 | 4 | 个 |
| 12 | 交通视频架空系统接入交警指挥中心 | 视频和数据及过车图片要接入公安集成指挥平台以及视频专网管控平台等等（包含接入许可等一切费用） | 1 | 项 |
| 13 | 管线埋设 | 电缆保护管：满足验收要求 路面挖凿电缆沟及恢复混凝土 | 280 | 米 |
| 14 | 顶管作业 | 根据现场情况进行顶管作业，含管材及施工费 备注：踏勘现场自行考虑中标后不予调整 | 300 | 米 |
| 15 | 机动车灯及人行灯信号线材 | 4×1.5铠装信号线 | 600 | 米 |
| 16 | 机动车灯及人行灯信号线材 | 10×1.5铠装信号线 | 600 | 米 |
| 17 | 市电接入 | 3×4铠装信号线 | 1500 | 米 |
| 18 | 信号灯设备安装调试 | 信号灯安装、调试，包括人工费、登高、起吊等专用车辆租赁费，安全保障措施费，信号灯抱箍等配件及辅材费用。 | 2 | 套 |
| 二、电子警察系统（含正向反向电子警察） |  |  |  |  |
| 1 | 900万像素高清一体摄像机(正向) | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源模块等； 2、传感器：≥1英寸GS-CMOS，内含深度学习芯片； 3、最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx； 4、抓图分辨率：≥4096×2160(不含OSD黑边)，视频分辨率：≥4096×2160； 5、支持H.265、H.264（Main Profile、High Profile、Baseline Profile）、M-JPEG、MPEG4视频压缩标准； ▲6、支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车，挂车，罐车，平板货车，集装箱牵引卡车等货车类型； ▲7、支持闯禁行记录功能，可对4种普通车型（包括大货车、中货车、小货车、皮卡车）及7种特种车型（包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车）进行检测、抓拍记录、识别及图片存储; 8、支持通过对监视画面对车道进行检测并自动划分检测区域； 9、支持车辆捕获抓拍功能，白天及夜间捕获率均不低于99%；支持车牌识别功能，白天及夜间准确率均不低于99%； 10、支持识别车辆闯红灯检测抓拍功能，白天及夜间捕获率均不低于99%； 11、支持车辆子品牌检测识别功能，通过车头识别车辆子品牌不少于6950种，通过车尾识别车辆子品牌不少于3650种； 12、支持正向和背向的摩托车/非机动车未带头盔检测；支持摩托车、自行车、电动车、二轮/三轮车载人检测； 13、支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计；支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置； ▲14、支持根据时间段控制设备端口使能，可对接入不同端口的补光灯进行使能输出，时间段可设； 15、支持不小于50段语音文件导入，并控制选定语音输出到摄像机音频口； ▲16、支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1-10可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储； 18、支持无存储卡报警、IP 冲突报警、设备温度过高报警（温度报警阀值可设置）；支持交通信号灯故障报警，当接收通过RS485 接入的信号灯检测器发送的故障报警时，可在设备IE 界面进行展示； 19、外壳防护等级不低于IP67； 20、支持在AC30V~315V供电的条件下正常工作。 | 5 | 台 |
| 2 | 900万像素高清一体摄像机(反向) | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源模块，内置补光灯等； 2、传感器：≥1英寸GS-CMOS，内含深度学习芯片； 3、最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx； 4、抓图分辨率：≥4096×2160(不含OSD黑边)，视频分辨率：≥4096×2160； 5、支持H.265、H.264（Main Profile、High Profile、Baseline Profile）、M-JPEG、MPEG4视频压缩标准； ▲6、支持不系安全带行为的置信度设置进行违法抓拍过滤，当置信度超过设定值时进行违法抓拍，置信度可通过OSD叠加显示； ▲7、支持闯禁行记录功能，可对4种普通车型（包括大货车、中货车、小货车、皮卡车）及7种特种车型（包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车）进行检测、抓拍记录、识别及图片存储; 8、支持通过对监视画面对车道进行检测并自动划分检测区域； 9、支持车辆捕获抓拍功能，白天及夜间捕获率均不低于99%；支持车牌识别功能，白天及夜间准确率均不低于99%； ▲10、支持打电话行为的置信度设置进行违法抓拍过滤，当置信度超过设定值时进行违法抓拍，置信度可通过OSD叠加显示。 11、支持车辆子品牌检测识别功能，通过车头识别车辆子品牌不少于6950种，通过车尾识别车辆子品牌不少于3650种； 12、支持正向和背向的摩托车/非机动车未带头盔检测；支持摩托车、自行车、电动车、二轮/三轮车载人检测； 13、支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计；支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置； ▲14、支持根据时间段控制设备端口使能，可对接入不同端口的补光灯进行使能输出，时间段可设； 15、分别支持手持或贴耳两种不同打电话的违法抓拍； ▲16、支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1-10可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储； 18、支持无存储卡报警、IP 冲突报警、设备温度过高报警（温度报警阀值可设置）；支持交通信号灯故障报警，当接收通过RS485 接入的信号灯检测器发送的故障报警时，可在设备IE 界面进行展示； 19、外壳防护等级不低于IP67； 20、支持在AC30V~315V供电的条件下正常工作。 | 5 | 台 |
| 3 | LED屏闪补光灯 | 【16颗】【白光】 光源类型：原装进口大功率LED，单车道环境补光 LED灯珠数量：16颗 发光角度：10° 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：电平量触发(可选配开关量触发) 响应时间：小于20us 日夜功能：支持环境亮度监测,低照度下自动开启(可选配) 触发信号电平：4V-6V 防护等级：IP67 外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) 整体重量：2.72Kg 功率：最大功率36W(实际功率与控制方式有关) 色温：5000K-7000K | 20 | 套 |
| 4 | 高清车道摄像机立杆（含基础及防护） | L型灯杆（含预埋件、基础及防护施工），热镀锌喷漆，立杆高6.8米，悬臂长13米包含机械及人工开挖、支模板、浇筑、修复等 | 2 | 个 |
| 5 | 电子警察系统接入交警指挥中心 | 视频和数据及过车图片要接入公安集成指挥平台以及视频专网管控平台等等（包含接入许可等一切费用） | 1 | 项 |
| 6 | 设备杆件背包箱 | 三角钥匙，不锈钢材质，含空开，插排，避雷器等 | 2 | 个 |
| 7 | 工业级产品光纤收发器 | 1、符合 IEEE802.3 10 Base-T 、 IEEE 802.3u100Base-TX、IEEE802.3z 等标准； 2、1 个 10/100/1000M 自 适 应 光 口、 4 个10/100/1000M 自适应电口，传输距离不小于 20 公里； 3、功耗≤3.5W,通过震动、冲击试验； 4、丢包率≤0.1%； 5、▲抗电强度：电源插头与外壳裸露金属部件间能承受 3KV,50Hz 交流实验电压，1min 无击穿和飞狐现象； 6、▲工作温度：- 40ºC～+85ºC，温湿测试：温度40 度，湿度 95%； 7、▲ 平均发送光功率≥-18dBm, 接收灵敏度≤-22dBm； | 2 | 台 |
| 8 | 工业级产品交换机 | 1、整机配置 4 个 SFP 千兆 LC 光接口，12 个千兆电口。 2、工作环境及及丢包率：为保障设备适应能力， 工作温度满足-40～85℃宽温工作，设备丢包率≤0.1%。 3、▲支持快速网络冗余协议 WDT－Ring (单一环网128 个节点, 自愈时间<20ms)和 STP/RSTP/MSTP 以太网冗余；提供 WDT-RING 协议系统软件证书 4、▲绝缘电阻不小于 100MΩ，泄漏电流小于 5mA，抗电强度承受 3KV。 5、▲具有良好的电磁兼容性：静电放电抗扰度不低于4 级；电快速瞬间脉冲群发射不 4 级；阻尼振荡波抗扰度不低于 3 级；射频电磁场辐射抗扰度不低于 3级；浪涌（冲击）抗扰度不低于 4 级；工频磁场抗扰度不低于 5 级；射频场感应的传导骚扰抗扰度不低于 3 级阻尼振荡磁场抗扰度不低于 5 级；辐射发射不低于A 级。 6、▲能正确处理 MAC 地址冲突，不出现死机、重启或功能丢失的现象，除冲突端口外应无数据包丢失， 具有对广播风暴抑制功能 7、通过并提供 CE、FCC、CCC 证书，为了方便管理和维护本项目所有工业以太网交换机及收发器为同一品牌； | 2 | 台 |
| 9 | 光缆 | 铠装地埋4芯单模光缆 | 800 | 米 |
| 10 | 电源线 | 双层护套六类国标网线 | 300 | 米 |
| 11 | 网线 | 4芯光缆终端盒 | 200 | 米 |
| 12 | 光缆终端盒 | LC-LC\FC-LC单模光纤跳线 | 2 | 对 |
| 13 | 光纤跳线 | 现场光缆熔接 | 6 | 根 |
| 14 | 光缆熔接 | 砌接线井支模板、修复、垃圾清运等 | 12 | 点 |
| 15 | 接线井 | 砌接线井支模板、修复、垃圾清运等 | 2 | 处 |
| 16 | 接线井盖 | 复合材料600×400 | 2 | 个 |
| 17 | 设备安装应用集成 | 电子警察设备安装、调试，包括人工费、登高、起吊等专用车辆租赁费，安全保障措施费，抱箍等配件及辅材费用。抓拍场景分析、虚拟车道线规划、信号识别测试与调优通过车辆现场测试系统过车捕获率、闯红灯捕获率、不按导向车道行驶捕获率并依据相关要求调整到招标文件要求的范围； | 10 | 套 |

注：1、供应商报价时因考虑每台设备单价均包括设备制造费、材料费、管线费、吊装费、安装费、调试费、税金、运输及运输保险费、装卸费、质保期内维修保护费、特殊工艺费、设计院图纸审核费(如发生此费用)、售后服务费、施工人员食宿、交通、培训费、验收费、政策性文件相关规定及合同中明示或隐含的所有风险、责任等各项应有费用:以及质保期内如维修耗材、验收检测等可能产生的一切费用。

2、各潜在供应商自行勘察现场，按照相关标准自主设计，并须满足业主的实际工作需要。业主方不在另行组织；如因以测算数据报价造成投标方损失业主不承担责任。

3、施工过程中严格按照《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》(GA/T652- -2017)规范要求施工。在安装施工过程中，不允许架空线路(接电、通电视具体情况而定)。设备安装过程中涉及到的强弱电施工内容均包含在本次采购范围内,供应商应在响应报价中充分考虑。

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、答疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。